UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

CENTRO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA

TÉCNICAS AVANÇADAS EM MICROPROCESSADORES

MSP430

CONTROLE REMOTO COM ACELERÔMETRO

Carlos Alberto Junior – 276388

Rômulo Mendes – 276340

Wellington Avelino – 276373

Professor: Otacílio da Mota Almeida

Fortaleza – CE

JUNHO 2010

SUMÁRIO

1.	Objetivo	2

2.	Hardware	2

3.	Comunicação entre MSP430 e Outros Dispositivos	5

4.	Acelerômetro	6

5.	Biblioteca RF da Texas Instruments	8

6.	Firmware – Transmissor	8

6.1.	FUNÇÃO PRINCIPAL	8

6.2.	FUNÇÕES AUXILIARES	9

6.3.	DEFINIÇÕES E DECLARAÇÕES	12

7.	Firmware – Receptor	15

7.1.	FUNÇÃO PRINCIPAL	15

7.2.	FUNÇÕES AUXILIARES	15

7.3.	DEFINIÇÕES E DECLARAÇÕES	18

8.	Repositório e Controle de Versão	20

9.	Dificuldades	20

10.  Referências Bibliográficas	21

# Objetivo

O objetivo geral desse projeto é desenvolver um controle remoto com acelerômetro, baseado no processador MSP430 da Texas Instruments. O processador deve ser acessível através da ferramenta de desenvolvimento eZ430-RF2500, que contém o módulo de RF, fundamental para o acionamento remoto. O acelerômetro deve ser disponibilizado em uma outra placa, a ser desenvolvida, que deve ser conectada a ferramenta de desenvolvimento.

# HARDWARE

A Figura 1 contém a arquitetura de hardware do projeto. Nessa arquitetura, o acelerômetro e os LEDs são acessíveis por um conector contido em uma placa onde os mesmos estão soldados. Essa arquitetura contempla somente uma visão geral do projeto, sem detalhes sobre o eZ430-RF2500. A interface SPI é utilizada para a comunicação entre o acelerômetro e o MSP430, e os LEDs são utilizados apenas para indicar o inclinação do acelerômetro.

Figura 1 – Arquitetura de Hardware

O acelerômetro foi configurado no modo de medição contínua. Desse modo, o MSP430 realiza continuamente a leitura dos registradores do acelerômetro cujos conteúdos quantificam a sua inclinação. Em resposta a essa leitura, os LEDs ligados aos pinos de entrada/saída do MSP430 serão acesos ou apagados. O código foi desenvolvido de tal modo que, uma inclinação para a esquerda acende o LED1, para frente acende o LED2 e para a direita acende o LED3.

A Figura 2 contém o esquema elétrico da placa que foi desenvolvida para que fosse soldado o acelerômetro. A necessidade de se fazer uma placa para isso foi verificada pelo fato do acelerômetro ser disponível em um encapsulamento muito pequeno onde os terminais estão espaçados de uma distância muito curta, o que dificulta sua soldagem.

Figura 2 – Esquema Elétrico

No início do projeto, pensou-se na possibilidade de uso de um botão, que mostrou não ser necessário ao longo do projeto. Desse modo, no esquema elétrico pode ser verificado que o mesmo foi montado nas placas, mas não é funcional. A placa contém, ainda, um LED de status apenas para indicar que está sendo alimentada adequadamente.

As Figuras 3 e 4 contém, respectivamente, as faces superior e inferior da placa. Todo o projeto de hardware foi desenvolvido no programa Altium Designer.

Figura 3 – Face Superior da Placa

Figura 4 – Face Inferior da Placa

A Tabela 1 contém a lista de materiais do projeto. A coluna QUANTITY contém a quantidade necessária de componentes para a montagem de uma única placa. Ao todo foram montadas duas placas e, devido a dificuldade de montagem do acelerômetro, foi feita a aquisição de mais unidades do que o necessário, prevendo eventuais perdas.

Tabela 1 – Lista de Materiais

| COMMENT | DESIGNATOR | FOOTPRINT | MANUFACTURER | PART NUMBER | E-VENDOR | $/UNIT | QUANTITY | $/PART |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10uF | C1, C3 | C_0805 | TDK | C2012Y5V1C106Z | Mouser | 0,10 | 2 | 0,20 |
| 100nF | C2, C4 | C_0603 | Murata | GRM188R71E104KA01J | Mouser | 0,14 | 2 | 0,28 |
| LED | D1, D3 | Header_1x2 | Vishay Semiconductors | LTL-4234 | Mouser | 0,08 | 2 | 0,16 |
| LED | D2 | Header_1x2 | Vishay Semiconductors | TLHR5400 | Mouser | 0,08 | 1 | 0,08 |
| LED | D4 | LED_0603 | Everlight | QTLP600C2TR | Mouser | 0,22 | 1 | 0,22 |
| 4K7 | R1, R2, R3, R4 | R_0603 | Vishay/Dale | CRCW06034K70JNEA | Mouser | 0,06 | 4 | 0,24 |
| 130R | R5, R6, R7, R8 | R_0603 | Vishay/Dale | CRCW0603130RFKEA | Mouser | 0,06 | 4 | 0,24 |
| Push Button | S1 | Push Button | C&K Components | PTS645SH50SMTRLFS | Mouser | 0,27 | 1 | 0,27 |
| eZ430-RF2500 | U1 | eZ430-RF2500 | Texas Instruments | EZ430-RF2500 | Mouser | 55,80 | 1 | 55,80 |
| MMA7455LT | U2 | LGA-14 | Freescale Semiconductor | MMA7455LT | Mouser | 2,60 | 1 | 2,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 60,09 |

# comunicação entre msp430 e outros dispositivos

A comunicação entre o MSP430 e os periféricos (acelerômetro e controlador RF) é feita através da interface SPI. Apenas uma interface SPI é disponível no eZ430-RF2500. Desse modo, optou-se pelo uso da interface SPI com múltiplos dispositivos escravos. Nesse caso, o MSP430 atua como mestre e os dispositivos MMA7455L e CC2500 atuam como escravos. Nesse tipo de comunicação há um pino de seleção para cada dispositivo escravo, que indica se está habilitado para comunicação. Portanto, quando um estiver habilitado, necessariamente o outro deverá estar desabilitado.

A comunicação SPI pode se dar em 3 ou 4 fios. A 4 fios, além dos pinos de clock e seleção, existem os pinos MISO (master in, slave out) e MOSI (master out, slave in). A Figura 5 contém um esquema do sinal que trafega em cada pino nesse tipo de configuração.

Figura 5 – Interface SPI a 4 Fios

Na configuração a 3 fios, a função dos pinos MISO e MOSI é realizada por um único pino bidirecional. A Figura 6 contém um esquema do sinal que trafega em cada pino nesse tipo de configuração.

Figura 6 – Interface SPI a 3 Fios

Inicialmente um código funcional do acelerômetro foi desenvolvido utilizando a interface SPI a 4 fios. Pelo fato de ter sido utilizada a biblioteca RF disponibilizada pela Texas Instruments que já contempla uma comunicação SPI a 3 fios, o acelerômetro teve que ser acessível da mesma forma, o que provocou a necessidade de alteração do código que contemplava a comunicação SPI a 4 fios.

# acelerômetro

No início do projeto foi realizada uma pesquisa para a seleção do acelerômetro. Além do preço mais baixo em comparação com outros acelerômetros, os fatores determinantes para a escolha do MMA7455L foram os seguintes:

- Tensão de operação semelhante a do eZ430-RF2500;

- Saída digital (I2C ou SPI);

- Possui modo de funcionamento de medição contínua;

- Sensibilidade variável.

Um fator comum verificado nessa pesquisa foi a indisponibilidade de acelerômetros com encapsulamentos com terminais de fácil acesso. Todos os acelerômetros são muito pequenos e possuem terminais sob o encapsulamento, o que dificulta muito a soldagem no processo de soldagem manual. Ainda assim, optou-se pelo MMA7455L por, aparentemente, ser mais fácil de soldar do que os outros.

Sua saída digital é configurável para funcionar no modo I2C ou SPI, sendo o dispositivo escravo em qualquer situação. A interface digital escolhida foi a SPI a 3 fios. Sua sensibilidade também é configurável. O acelerômetro foi configurado para funcionar no modo de menor sensibilidade, o que discretiza a aceleração gravitacional em 16 partes. As configurações de maior sensibilidade foram descartadas pelo fato de terem sido verificadas flutuações nas leituras do acelerômetro quando configurado nesses modos.

Na Figura 7 podemos verificar a disposição interna das unidades que compõem o acelerômetro. Um transdutor interno tem suas saídas analógicas processadas por um conversor AD cujas saídas digitais podem ser armazenadas em alguns dos 31 registradores do acelerômetro. O transdutor é modelado como um capacitor de placas paralelas. Dependendo da aceleração do dispositivo as placas são deslocadas, alterando a capacitância do conjunto. De acordo com a Figura 8, verificamos que o transdutor consiste de duas placas fixas e uma móvel, resultando em dois capacitores em série. A capacitância de um capacitor desse tipo é inversamente proporcional a distância entre as placas. Por isso, qualquer deslocamento na placa móvel, provocará alteração da capacitância do conjunto.

Figura 7 – Diagrama de Blocos do Acelerômetro

Figura 8 – Transdutor

O documento do acelerômetro contém as possíveis leituras para cada intervalo de inclinações.  De posse dessa informação, o código foi desenvolvido de modo a habilitar a detecção dependendo das leituras dos registradores que quantificam as inclinações dos eixos X, Y e Z. A Figura 9 representa os valores assumidos pelos registradores que quantificam a inclinação do dispositivo.

Figura 9 – Valores dos Registradores de Inclinação

# BIBLIOTECA RF DA TEXAS INSTRUMENTS

Como referência, foi utilizada a biblioteca RF da Texas Instruments. Essa biblioteca já possui rotinas de configuração e inicialização do CC2500. O pacote original que constitui a biblioteca é composto de 15 arquivos. Dentre esses arquivos existem definições, declarações, funções principais e funções auxiliares. Esse pacote deve ser adaptado para ser utilizado com o dispositivo a que se destina. Desse modo, baseado nesse pacote, foi desenvolvido um código constituído por apenas 3 arquivos, sendo um para a função principal, um para as funções auxiliares e um para definições e declarações. A estrutura básica dos arquivos contidos na biblioteca disponibilizada pela Texas Instruments é representada na Figura 10.

Figura 10 – Arquitetura da Biblioteca de RF da Texas Instruments

O código resultante da edição da biblioteca é constituído por apenas 3 arquivos e foi útil para o entendimento do seu funcionamento. A partir dele, foram desenvolvidos os códigos para a placa transmissora e receptora.

# firmware – transmissor

## FUNÇÃO PRINCIPAL

#include "msp430.h"

#include "include.h"

unsigned char xdata;

unsigned char ydata;

unsigned char zdata;

int main(void)

{

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;

DCOCTL  = CALDCO_16MHZ;

BCSCTL2 = BCSCTL2 | DIVS_0;

P2OUT = P2OUT & (~PIN_LED1) & (~PIN_LED2) & (~PIN_LED3);

P2DIR = P2DIR | PIN_LED1 | PIN_LED2 | PIN_LED3;

SPIInitialization();

RFInitialization();

RFConfiguration();

WriteRegister(MCTL, 0x01);

for(;;)

{

xdata = ReadRegister(XOUT8);

ydata = ReadRegister(YOUT8);

zdata = ReadRegister(ZOUT8);

if (((zdata < 0x1F) & (zdata > 0x0B)) & ((xdata > 0x0B) & (xdata < 0x1F)))

{

P2OUT = P2OUT | PIN_LED2; RFSendData(0x12);

if ((ydata < 0xFC) & (ydata > 0xE1))

{P2OUT = P2OUT | PIN_LED3; RFSendData(0x13);}

if ((ydata > 0x04) & (ydata < 0x1F))

{P2OUT = P2OUT | PIN_LED1; RFSendData(0x11);}

if ((ydata > 0xFE) | (ydata < 0x02))

{P2OUT = P2OUT & (~PIN_LED1) & (~PIN_LED3); RFSendData(0x04);}

}

if (((zdata < 0x1F) & (zdata > 0x0B)) & ((xdata < 0x06) | (xdata > 0xFC)))

{

P2OUT = P2OUT & (~PIN_LED2); RFSendData(0x02);

if ((ydata < 0xFC) & (ydata > 0xE1))

{P2OUT = P2OUT | PIN_LED3; RFSendData(0x13);}

if ((ydata > 0x04) & (ydata < 0x1F))

{P2OUT = P2OUT | PIN_LED1; RFSendData(0x11);}

if ((ydata > 0xFE) | (ydata < 0x02))

{P2OUT = P2OUT & (~PIN_LED1) & (~PIN_LED3); RFSendData(0x04);}

}

if ((zdata > 0x80) | (zdata < 0x06))

{

P2OUT = P2OUT & (~PIN_LED1) & (~PIN_LED2) & (~PIN_LED3); RFSendData(0x05);

}

}

}

## FUNÇÕES AUXILIARES

#include "include.h"

unsigned char RFSendData(unsigned char data)

{

unsigned int aux;

char txBuffer[4] = {2, 0x01, data};

P3OUT = P3OUT & (~PIN_CS_RF);

while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = TXFIFO | WRITE_BURST_BIT;

for (aux = 0; aux < 3; aux++)

{

while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = txBuffer[aux];

}

while (UCB0STAT & UCBUSY);

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

WriteStrobe(STX);

__delay_cycles(5000);

return(0);

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

unsigned char ReadRegister(unsigned char address)

{

char data;

P4OUT = P4OUT & (~PIN_CS_ACC);

while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = address << 1;

while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = 0;

while (UCB0STAT & UCBUSY);

data = UCB0RXBUF;

P4OUT = P4OUT | PIN_CS_ACC;

return data;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

unsigned char WriteRegister(unsigned char address, unsigned char data)

{

address = (address << 1) | 0x80;

P4OUT = P4OUT & (~PIN_CS_ACC);

while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = address;

while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = data;

while (UCB0STAT & UCBUSY);

P4OUT = P4OUT | PIN_CS_ACC;

return(0);

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void SPIInitialization(void)

{

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

P3DIR = P3DIR | PIN_CS_RF;

P4OUT = P4OUT | PIN_CS_ACC;

P4DIR = P4DIR | PIN_CS_ACC;

UCB0CTL1 = UCB0CTL1 | UCSWRST;

UCB0CTL0 = UCB0CTL0 | UCMST | UCCKPH | UCMSB | UCSYNC;

UCB0CTL1 = UCB0CTL1 | UCSSEL_2;

UCB0BR0 = 0x02;

UCB0BR1 = 0x00;

P3SEL = P3SEL | PIN_MOSI | PIN_MISO | PIN_SCK;

P3DIR = P3DIR | PIN_MOSI | PIN_SCK;

UCB0CTL1 = UCB0CTL1 & (~UCSWRST);

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void RFInitialization(void)

{

P2SEL = 0; // Configure P2.6 (GDO0) and P2.7 (GDO2) as GPIOs

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

__delay_cycles(30);

P3OUT = P3OUT & (~PIN_CS_RF);

__delay_cycles(30);

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

__delay_cycles(45);

P3OUT = P3OUT & (~PIN_CS_RF);

while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = SRES;

while (UCB0STAT & UCBUSY);

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void RFConfiguration(void)

{

RFWriteRegister(IOCFG2,   0x0B); // GDO2 output pin config.

RFWriteRegister(IOCFG0,   0x06); // GDO0 output pin config.

RFWriteRegister(PKTLEN,   0xFF); // Packet length.

RFWriteRegister(PKTCTRL1, 0x05); // Packet automation control.

RFWriteRegister(PKTCTRL0, 0x05); // Packet automation control.

RFWriteRegister(ADDR,     0x01); // Device address.

RFWriteRegister(CHANNR,   0x00); // Channel number.

RFWriteRegister(FSCTRL1,  0x07); // Freq synthesizer control.

RFWriteRegister(FSCTRL0,  0x00); // Freq synthesizer control.

RFWriteRegister(FREQ2,    0x5D); // Freq control word, high byte

RFWriteRegister(FREQ1,    0x93); // Freq control word, mid byte.

RFWriteRegister(FREQ0,    0xB1); // Freq control word, low byte.

RFWriteRegister(MDMCFG4,  0x2D); // Modem configuration.

RFWriteRegister(MDMCFG3,  0x3B); // Modem configuration.

RFWriteRegister(MDMCFG2,  0x73); // Modem configuration.

RFWriteRegister(MDMCFG1,  0x22); // Modem configuration.

RFWriteRegister(MDMCFG0,  0xF8); // Modem configuration.

RFWriteRegister(DEVIATN,  0x00); // Modem dev (when FSK mod en)

RFWriteRegister(MCSM1 ,   0x3F); // MainRadio Cntrl State Machine

RFWriteRegister(MCSM0 ,   0x18); // MainRadio Cntrl State Machine

RFWriteRegister(FOCCFG,   0x1D); // Freq Offset Compens. Config

RFWriteRegister(BSCFG,    0x1C); // Bit synchronization config.

RFWriteRegister(AGCCTRL2, 0xC7); // AGC control.

RFWriteRegister(AGCCTRL1, 0x00); // AGC control.

RFWriteRegister(AGCCTRL0, 0xB2); // AGC control.

RFWriteRegister(FREND1,   0xB6); // Front end RX configuration.

RFWriteRegister(FREND0,   0x10); // Front end RX configuration.

RFWriteRegister(FSCAL3,   0xEA); // Frequency synthesizer cal.

RFWriteRegister(FSCAL2,   0x0A); // Frequency synthesizer cal.

RFWriteRegister(FSCAL1,   0x00); // Frequency synthesizer cal.

RFWriteRegister(FSCAL0,   0x11); // Frequency synthesizer cal.

RFWriteRegister(FSTEST,   0x59); // Frequency synthesizer cal.

RFWriteRegister(TEST2,    0x88); // Various test settings.

RFWriteRegister(TEST1,    0x31); // Various test settings.

RFWriteRegister(TEST0,    0x0B); // Various test settings.

RFWriteRegister(PATABLE,  0xFE); // RF Power.

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void RFWriteRegister(char address, char data)

{

P3OUT = P3OUT & (~PIN_CS_RF);

while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = address;

while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = data;

while (UCB0STAT & UCBUSY);

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void WriteStrobe(char strobe)

{

P3OUT = P3OUT & (~PIN_CS_RF);

while (!(IFG2&UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = strobe;

while (UCB0STAT & UCBUSY);

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

char RFReadRegister(char address)

{

char data;

P3OUT = P3OUT & (~PIN_CS_RF);

while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = (address | READ_BURST_BIT);

while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = 0;

while (UCB0STAT & UCBUSY);

data = UCB0RXBUF;

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

return data;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void BurstReadRegister(char addr, char *buffer, char count)

{

char aux;

P3OUT = P3OUT & (~PIN_CS_RF);

while (!(IFG2&UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = (addr | READ_BURST_BIT);

while (UCB0STAT & UCBUSY);

UCB0TXBUF = 0;

IFG2 = IFG2 & (~UCB0RXIFG);

while (!(IFG2 & UCB0RXIFG));

for (aux = 0; aux < (count - 1); aux++)

{

UCB0TXBUF = 0;

buffer[aux] = UCB0RXBUF;

while (!(IFG2 & UCB0RXIFG));

}

buffer[count - 1] = UCB0RXBUF;

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

char RFReceivePacket(char *rxBuffer, char length)

{

char status[2];

char pktLen;

if (RFReadRegister(RXBYTES) & NUM_RXBYTES)

{

pktLen = RFReadRegister(RXFIFO);

BurstReadRegister(RXFIFO, rxBuffer, pktLen);

BurstReadRegister(RXFIFO, status, 2);

return 1;

}

else

{

return 0;

}

}

## DEFINIÇÕES E DECLARAÇÕES

#include "msp430.h"

void SPIInitialization(void);

void RFInitialization(void);

void RFConfiguration(void);

void RFWriteRegister(char, char);

void WriteStrobe(char);

void BurstWriteRegister(char, char *, char);

char RFReadRegister(char);

void BurstReadRegister(char, char *, char);

char RFReceivePacket(char *, char);

unsigned char ReadRegister(unsigned char address);

unsigned char WriteRegister(unsigned char address, unsigned char data);

unsigned char RFSendData(unsigned char data);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Pins Definitions

#define PIN_MOSI    BIT1    // Porta 3

#define PIN_MISO    BIT2    // Porta 3

#define PIN_SCK     BIT3    // Porta 3

#define PIN_CS_RF   BIT0    // Porta 3

#define PIN_CS_ACC  BIT4    // Porta 4

#define PIN_LED1    BIT4    // Porta 2

#define PIN_LED2    BIT2    // Porta 2

#define PIN_LED3    BIT3    // Porta 2

#define PIN_GDO0    BIT6

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Accelerometer Registers

#define XOUTL       0x00    // LSB de X em 10 bits

#define XOUTH       0x01    // MSB de X em 10 bits

#define YOUTL       0x02    // LSB de Y em 10 bits

#define YOUTH       0x03    // MSB de Y em 10 bits

#define ZOUTL       0x04    // LSB de Z em 10 bits

#define ZOUTH       0x05    // MSB de Z em 10 bits

#define XOUT8       0x06    // X em 8 bits

#define YOUT8       0x07    // Y em 8 bits

#define ZOUT8       0x08    // Z em 8 bits

#define STATUS      0x09    // Registrador de STATUS

#define DETSRC      0x0A    // Fonte de detecção

#define TOUT        0x0B    // Temperatura

#define I2CAD       0x0D    // Endereço do dispositivo I2C

#define USRINF      0x0E    // Informação do usuário

#define WHOAMI      0x0F    // Identificação do dispositivo

#define XOFFL       0x10    // LSB de calibração em X

#define XOFFH       0x11    // MSB de calibração em X

#define YOFFL       0x12    // LSB de calibração em Y

#define YOFFH       0x13    // MSB de calibração em Y

#define ZOFFL       0x14    // LSB de calibração em Z

#define ZOFFH       0x15    // MSB de calibração em Z

#define MCTL        0x16    // Modo de funcionamento

#define INTRST      0x17    // Interrupções

#define CTL1        0x18    // Registrador de controle 1

#define CTL2        0x19    // Registrador de controle 2

#define LDTH        0x1A    // Limite do nível de detecção

#define PDTH        0x1B    // Limite do pulso de detecção

#define PW          0x1C    // Duração do pulso

#define LT          0x1D    // Tempo de latência

#define TW          0x1E    // Janela de tempo para o 2o pulso

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Strobe Commands

#define SRES        0x30        // Reset chip.

#define SFSTXON     0x31        // Enable/calibrate freq synthesizer

#define SXOFF       0x32        // Turn off crystal oscillator.

#define SCAL        0x33        // Calibrate freq synthesizer & disable

#define SRX         0x34        // Enable RX.

#define STX         0x35        // Enable TX.

#define SIDLE       0x36        // Exit RX / TX

#define SAFC        0x37        // AFC adjustment of freq synthesizer

#define SWOR        0x38        // Start automatic RX polling sequence

#define SPWD        0x39        // Enter pwr down mode when CSn goes hi

#define SFRX        0x3A        // Flush the RX FIFO buffer.

#define SFTX        0x3B        // Flush the TX FIFO buffer.

#define SWORRST     0x3C        // Reset real time clock.

#define SNOP        0x3D        // No operation.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// RF Controller Configuration Registers

#define IOCFG2      0x00        // GDO2 output pin configuration

#define IOCFG1      0x01        // GDO1 output pin configuration

#define IOCFG0      0x02        // GDO0 output pin configuration

#define FIFOTHR     0x03        // RX FIFO and TX FIFO thresholds

#define SYNC1       0x04        // Sync word, high byte

#define SYNC0       0x05        // Sync word, low byte

#define PKTLEN      0x06        // Packet length

#define PKTCTRL1    0x07        // Packet automation control

#define PKTCTRL0    0x08        // Packet automation control

#define ADDR        0x09        // Device address

#define CHANNR      0x0A        // Channel number

#define FSCTRL1     0x0B        // Frequency synthesizer control

#define FSCTRL0     0x0C        // Frequency synthesizer control

#define FREQ2       0x0D        // Frequency control word, high byte

#define FREQ1       0x0E        // Frequency control word, middle byte

#define FREQ0       0x0F        // Frequency control word, low byte

#define MDMCFG4     0x10        // Modem configuration

#define MDMCFG3     0x11        // Modem configuration

#define MDMCFG2     0x12        // Modem configuration

#define MDMCFG1     0x13        // Modem configuration

#define MDMCFG0     0x14        // Modem configuration

#define DEVIATN     0x15        // Modem deviation setting

#define MCSM2       0x16        // Main Radio Cntrl State Machine config

#define MCSM1       0x17        // Main Radio Cntrl State Machine config

#define MCSM0       0x18        // Main Radio Cntrl State Machine config

#define FOCCFG      0x19        // Frequency Offset Compensation config

#define BSCFG       0x1A        // Bit Synchronization configuration

#define AGCCTRL2    0x1B        // AGC control

#define AGCCTRL1    0x1C        // AGC control

#define AGCCTRL0    0x1D        // AGC control

#define WOREVT1     0x1E        // High byte Event 0 timeout

#define WOREVT0     0x1F        // Low byte Event 0 timeout

#define WORCTRL     0x20        // Wake On Radio control

#define FREND1      0x21        // Front end RX configuration

#define FREND0      0x22        // Front end TX configuration

#define FSCAL3      0x23        // Frequency synthesizer calibration

#define FSCAL2      0x24        // Frequency synthesizer calibration

#define FSCAL1      0x25        // Frequency synthesizer calibration

#define FSCAL0      0x26        // Frequency synthesizer calibration

#define RCCTRL1     0x27        // RC oscillator configuration

#define RCCTRL0     0x28        // RC oscillator configuration

#define FSTEST      0x29        // Frequency synthesizer cal control

#define PTEST       0x2A        // Production test

#define AGCTEST     0x2B        // AGC test

#define TEST2       0x2C        // Various test settings

#define TEST1       0x2D        // Various test settings

#define TEST0       0x2E        // Various test settings

// RF Controller Status Registers

#define PARTNUM      0x30       // Part number

#define VERSION      0x31       // Current version number

#define FREQEST      0x32       // Frequency offset estimate

#define LQI          0x33       // Demodulator estimate for link quality

#define RSSI         0x34       // Received signal strength indication

#define MARCSTATE    0x35       // Control state machine state

#define WORTIME1     0x36       // High byte of WOR timer

#define WORTIME0     0x37       // Low byte of WOR timer

#define PKTSTATUS    0x38       // Current GDOx status and packet status

#define VCO_VC_DAC   0x39       // Current setting from PLL cal module

#define TXBYTES      0x3A       // Underflow and # of bytes in TXFIFO

#define RXBYTES      0x3B       // Overflow and # of bytes in RXFIFO

#define PATABLE      0x3E       // RF Power

#define TXFIFO       0x3F       // TX Buffer

#define RXFIFO       0x3F       // RX Buffer

#define NUM_RXBYTES  0x7F       // Mask "# of bytes" field in _RXBYTES

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Auxiliary Definitions

#define WRITE_BURST_BIT  0x40

#define READ_BURST_BIT   0xC0

#define READ_SINGLE      0x80

# firmware – receptor

## FUNÇÃO PRINCIPAL

#include "include.h"

char rxBuffer[4];

void main (void)

{

WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;

SPIInitialization();

RFInitialization();

RFConfiguration();

// Configure LEDs

P2OUT = P2OUT & (~LED1) & (~LED2) & (~LED3);

P2DIR = P2DIR | LED1 | LED2 | LED3;

// Configure GDO0 to RX packet info from CC2500

P2IES = P2IES | PIN_GDO0;

P2IFG = P2IFG & (~PIN_GDO0);

P2IE  = P2IE | PIN_GDO0;

WriteStrobe(SRX);

__bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);

}

#pragma vector = PORT2_VECTOR // Interrupt from GDO0 (packet received)

__interrupt void port2_ISR(void)

{

if (RFReceivePacket(rxBuffer, 2))

{

switch (rxBuffer[1])

{

case 0x11: P2OUT = P2OUT | LED1; // Turn on LED1

break;

case 0x12: P2OUT = P2OUT | LED2; // Turn on LED2

break;

case 0x13: P2OUT = P2OUT | LED3; // Turn on LED3

break;

case 0x01: P2OUT = P2OUT & (~LED1); // Turn off LED1

break;

case 0x02: P2OUT = P2OUT & (~LED2); // Turn off LED2

break;

case 0x03: P2OUT = P2OUT & (~LED3); // Turn off LED3

break;

case 0x04: P2OUT = P2OUT & (~LED1) & (~LED3); // Turn off LED1 and LED3

break;

case 0x05: P2OUT = P2OUT & (~LED1) & (~LED2) & (~LED3); // Turn off LED1 and LED3

break;

}

}

P2IFG = P2IFG & (~PIN_GDO0);

}

## FUNÇÕES AUXILIARES

#include "include.h"

void SPIInitialization(void)

{

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

P3DIR = P3DIR | PIN_CS_RF;

UCB0CTL1 = UCB0CTL1 | UCSWRST;

UCB0CTL0 = UCB0CTL0 | UCMST | UCCKPH | UCMSB | UCSYNC;

UCB0CTL1 = UCB0CTL1 | UCSSEL_2;

UCB0BR0 = 0x02;

UCB0BR1 = 0;

P3SEL = P3SEL | PIN_MOSI | PIN_MISO | PIN_SCK;

P3DIR = P3DIR | PIN_MOSI | PIN_SCK;

UCB0CTL1 = UCB0CTL1 & (~UCSWRST);

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void RFInitialization(void)

{

P2SEL = 0; // Configure P2.6 (GDO0) and P2.7 (GDO2) as GPIOs

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

__delay_cycles(30);

P3OUT = P3OUT & (~PIN_CS_RF);

__delay_cycles(30);

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

__delay_cycles(45);

P3OUT = P3OUT & (~PIN_CS_RF);

while (!(IFG2&UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = SRES;

while (UCB0STAT & UCBUSY);

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void RFConfiguration(void)

{

WriteRegister(IOCFG2,   0x0B); // GDO2 output pin config.

WriteRegister(IOCFG0,   0x06); // GDO0 output pin config.

WriteRegister(PKTLEN,   0xFF); // Packet length.

WriteRegister(PKTCTRL1, 0x05); // Packet automation control.

WriteRegister(PKTCTRL0, 0x05); // Packet automation control.

WriteRegister(ADDR,     0x01); // Device address.

WriteRegister(CHANNR,   0x00); // Channel number.

WriteRegister(FSCTRL1,  0x07); // Freq synthesizer control.

WriteRegister(FSCTRL0,  0x00); // Freq synthesizer control.

WriteRegister(FREQ2,    0x5D); // Freq control word, high byte

WriteRegister(FREQ1,    0x93); // Freq control word, mid byte.

WriteRegister(FREQ0,    0xB1); // Freq control word, low byte.

WriteRegister(MDMCFG4,  0x2D); // Modem configuration.

WriteRegister(MDMCFG3,  0x3B); // Modem configuration.

WriteRegister(MDMCFG2,  0x73); // Modem configuration.

WriteRegister(MDMCFG1,  0x22); // Modem configuration.

WriteRegister(MDMCFG0,  0xF8); // Modem configuration.

WriteRegister(DEVIATN,  0x00); // Modem dev (when FSK mod en)

WriteRegister(MCSM1 ,   0x3F); // MainRadio Cntrl State Machine

WriteRegister(MCSM0 ,   0x18); // MainRadio Cntrl State Machine

WriteRegister(FOCCFG,   0x1D); // Freq Offset Compens. Config

WriteRegister(BSCFG,    0x1C); // Bit synchronization config.

WriteRegister(AGCCTRL2, 0xC7); // AGC control.

WriteRegister(AGCCTRL1, 0x00); // AGC control.

WriteRegister(AGCCTRL0, 0xB2); // AGC control.

WriteRegister(FREND1,   0xB6); // Front end RX configuration.

WriteRegister(FREND0,   0x10); // Front end RX configuration.

WriteRegister(FSCAL3,   0xEA); // Frequency synthesizer cal.

WriteRegister(FSCAL2,   0x0A); // Frequency synthesizer cal.

WriteRegister(FSCAL1,   0x00); // Frequency synthesizer cal.

WriteRegister(FSCAL0,   0x11); // Frequency synthesizer cal.

WriteRegister(FSTEST,   0x59); // Frequency synthesizer cal.

WriteRegister(TEST2,    0x88); // Various test settings.

WriteRegister(TEST1,    0x31); // Various test settings.

WriteRegister(TEST0,    0x0B); // Various test settings.

WriteRegister(PATABLE,  0xFE); // RF Power.

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void WriteRegister(char address, char data)

{

P3OUT = P3OUT & (~PIN_CS_RF);

while (!(IFG2&UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = address;

while (!(IFG2&UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = data;

while (UCB0STAT & UCBUSY);

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void WriteStrobe(char strobe)

{

P3OUT = P3OUT & (~PIN_CS_RF);

while (!(IFG2&UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = strobe;

while (UCB0STAT & UCBUSY);

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

char ReadRegister(char address)

{

char data;

P3OUT = P3OUT & (~PIN_CS_RF);

while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = (address | READ_BURST_BIT);

while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = 0;

while (UCB0STAT & UCBUSY);

data = UCB0RXBUF;

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

return data;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void BurstReadRegister(char addr, char *buffer, char count)

{

char aux;

P3OUT = P3OUT & (~PIN_CS_RF);

while (!(IFG2&UCB0TXIFG));

UCB0TXBUF = (addr | READ_BURST_BIT);

while (UCB0STAT & UCBUSY);

UCB0TXBUF = 0;

IFG2 = IFG2 & (~UCB0RXIFG);

while (!(IFG2 & UCB0RXIFG));

for (aux = 0; aux < (count - 1); aux++)

{

UCB0TXBUF = 0;

buffer[aux] = UCB0RXBUF;

while (!(IFG2 & UCB0RXIFG));

}

buffer[count - 1] = UCB0RXBUF;

P3OUT = P3OUT | PIN_CS_RF;

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

char RFReceivePacket(char *rxBuffer, char length)

{

char status[2];

char pktLen;

if (ReadRegister(RXBYTES) & NUM_RXBYTES)

{

pktLen = ReadRegister(RXFIFO);

BurstReadRegister(RXFIFO, rxBuffer, pktLen);

BurstReadRegister(RXFIFO, status, 2);

return 1;

}

else

{

return 0;

}

}

## DEFINIÇÕES E DECLARAÇÕES

#include "msp430.h"

void SPIInitialization(void);

void RFInitialization(void);

void RFConfiguration(void);

void WriteRegister(char, char);

void WriteStrobe(char);

char ReadRegister(char);

void BurstReadRegister(char, char *, char);

char RFReceivePacket(char *, char);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Pins Definitions

#define PIN_MOSI    BIT1

#define PIN_MISO    BIT2

#define PIN_SCK     BIT3

#define PIN_CS_RF   BIT0

#define LED1        BIT4

#define LED2        BIT2

#define LED3        BIT3

#define PIN_GDO0    BIT6

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Strobe Commands

#define SRES        0x30        // Reset chip.

#define SFSTXON     0x31        // Enable/calibrate freq synthesizer

#define SXOFF       0x32        // Turn off crystal oscillator.

#define SCAL        0x33        // Calibrate freq synthesizer & disable

#define SRX         0x34        // Enable RX.

#define STX         0x35        // Enable TX.

#define SIDLE       0x36        // Exit RX / TX

#define SAFC        0x37        // AFC adjustment of freq synthesizer

#define SWOR        0x38        // Start automatic RX polling sequence

#define SPWD        0x39        // Enter pwr down mode when CSn goes hi

#define SFRX        0x3A        // Flush the RX FIFO buffer.

#define SFTX        0x3B        // Flush the TX FIFO buffer.

#define SWORRST     0x3C        // Reset real time clock.

#define SNOP        0x3D        // No operation.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// RF Controller Configuration Registers

#define IOCFG2      0x00        // GDO2 output pin configuration

#define IOCFG1      0x01        // GDO1 output pin configuration

#define IOCFG0      0x02        // GDO0 output pin configuration

#define FIFOTHR     0x03        // RX FIFO and TX FIFO thresholds

#define SYNC1       0x04        // Sync word, high byte

#define SYNC0       0x05        // Sync word, low byte

#define PKTLEN      0x06        // Packet length

#define PKTCTRL1    0x07        // Packet automation control

#define PKTCTRL0    0x08        // Packet automation control

#define ADDR        0x09        // Device address

#define CHANNR      0x0A        // Channel number

#define FSCTRL1     0x0B        // Frequency synthesizer control

#define FSCTRL0     0x0C        // Frequency synthesizer control

#define FREQ2       0x0D        // Frequency control word, high byte

#define FREQ1       0x0E        // Frequency control word, middle byte

#define FREQ0       0x0F        // Frequency control word, low byte

#define MDMCFG4     0x10        // Modem configuration

#define MDMCFG3     0x11        // Modem configuration

#define MDMCFG2     0x12        // Modem configuration

#define MDMCFG1     0x13        // Modem configuration

#define MDMCFG0     0x14        // Modem configuration

#define DEVIATN     0x15        // Modem deviation setting

#define MCSM2       0x16        // Main Radio Cntrl State Machine config

#define MCSM1       0x17        // Main Radio Cntrl State Machine config

#define MCSM0       0x18        // Main Radio Cntrl State Machine config

#define FOCCFG      0x19        // Frequency Offset Compensation config

#define BSCFG       0x1A        // Bit Synchronization configuration

#define AGCCTRL2    0x1B        // AGC control

#define AGCCTRL1    0x1C        // AGC control

#define AGCCTRL0    0x1D        // AGC control

#define WOREVT1     0x1E        // High byte Event 0 timeout

#define WOREVT0     0x1F        // Low byte Event 0 timeout

#define WORCTRL     0x20        // Wake On Radio control

#define FREND1      0x21        // Front end RX configuration

#define FREND0      0x22        // Front end TX configuration

#define FSCAL3      0x23        // Frequency synthesizer calibration

#define FSCAL2      0x24        // Frequency synthesizer calibration

#define FSCAL1      0x25        // Frequency synthesizer calibration

#define FSCAL0      0x26        // Frequency synthesizer calibration

#define RCCTRL1     0x27        // RC oscillator configuration

#define RCCTRL0     0x28        // RC oscillator configuration

#define FSTEST      0x29        // Frequency synthesizer cal control

#define PTEST       0x2A        // Production test

#define AGCTEST     0x2B        // AGC test

#define TEST2       0x2C        // Various test settings

#define TEST1       0x2D        // Various test settings

#define TEST0       0x2E        // Various test settings

// RF Controller Status Registers

#define PARTNUM      0x30       // Part number

#define VERSION      0x31       // Current version number

#define FREQEST      0x32       // Frequency offset estimate

#define LQI          0x33       // Demodulator estimate for link quality

#define RSSI         0x34       // Received signal strength indication

#define MARCSTATE    0x35       // Control state machine state

#define WORTIME1     0x36       // High byte of WOR timer

#define WORTIME0     0x37       // Low byte of WOR timer

#define PKTSTATUS    0x38       // Current GDOx status and packet status

#define VCO_VC_DAC   0x39       // Current setting from PLL cal module

#define TXBYTES      0x3A       // Underflow and # of bytes in TXFIFO

#define RXBYTES      0x3B       // Overflow and # of bytes in RXFIFO

#define PATABLE      0x3E       // RF Power

#define TXFIFO       0x3F       // TX Buffer

#define RXFIFO       0x3F       // RX Buffer

#define NUM_RXBYTES  0x7F       // Mask "# of bytes" field in _RXBYTES

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Auxiliary Definitions

#define WRITE_BURST_BIT  0x40

#define READ_BURST_BIT   0xC0

#define READ_SINGLE      0x80

# repositório e controle de versão

Devido a quantidade razoável de códigos de teste que foram gerados, necessidade de organização da documentação dos dispositivos e a necessidade de controlar a versão de todos os documentos, verificou-se que seria indispensável o uso de uma ferramenta de controle de versão em conjunto com um repositório. Desse modo, para hospedar o projeto, foi utilizado o Google Code, ferramenta do Google para a hospedagem de projetos que disponibiliza um servidor com capacidade de até 2 GB.

Os projetos hospedados no Google Code são do tipo código aberto. Todos os documentos do projeto, bem como suas versões desatualizadas, podem ser acessados através do link http://code.google.com/p/msp430-remote-control-car. Opcionalmente, pode ser utilizado, por exemplo, o TortoiseSVN para facilitar o uso do repositório, bem como permitir a escrita no repositório após a edição de um documento. A aba Source do link acima contém informações para o acesso do repositório através do TortoiseSVN.

A Figura 11 contém as frequência de escrita no repositório ao longo das seis semanas em que o projeto foi desenvolvido.

Figura 11 – Frequência de Escrita no Repositório

# dificuldades

Segue abaixo algumas fontes de dificuldades que proporcionaram o atraso do projeto e, por conseqüência, fizeram com que não houvesse tempo suficiente para a implementação do controle remoto numa aplicação prática como, por exemplo, em um carro de controle remoto ou no acionamento de um motor.

- Aquisição dos componentes, pois foram importados, o que exigiu gastos com impostos de importação e frete;

- Soldagem do acelerômetro, devido a proximidade e disposição de seus terminais;

- Reuso da biblioteca RF da Texas Instruments;

- Desenvolver um código onde funcionam simultaneamente o RF e o acelerômetro;

- Falhas nas pilhas da ferramenta de desenvolvimento eZ430-RF2500;

- A documentação do acelerômetro demonstrou uma leitura difícil e com poucas explicações em algumas seções;

- A documentação do MSP430 não contém informações suficientes sobre o funcionamento da interface SPI a 3 fios;

- A documentação do acelerômetro contém um algoritmo de leitura/escrita que mostrou não ser adequado para funcionar no modo SPI a 3 fios.

# 10. referências bibliográficas

- eZ430-RF2500 Development Tool – User’s Guide, Texas Instruments, 2009.

- MSP430 Microcontroller Basics, John Davies, 2008.

- MSP430x2xx Family – User's Guide, Texas Instruments, 2009.

- MSP430 Interface to CC1100/2500 Code Library (SLAA325A), Texas Instruments, 2010.

- MMA7455L Datasheet, Freescale Semiconductor, 2009.

- The MMA745xL Digital Accelerometer (AN3468), Freescale Semiconductor, 2009.

- CC2500 Datasheet, Chipcon/Texas Instruments, 2006.